Educație tehnologică și aplicații practice

Clasa a VIII-a

professor Puiu Liliana

Proiect-Crearea unei felicitări cu LED

- Materiale necesare:

Carton - pentru baza felicitării.

LED-uri - mici

Baterie tip buton

Conductor de cupru - pentru a realiza circuitul electric.

Banda dublu adezivă sau lipici.

Foarfece și cutter.

Creion și marker - pentru design.

Un rezistor mic (opțional) - pentru a proteja LED-ul.

Decoruri - culori, autocolante, hârtie decorativă etc.

- Pași de realizare:

- Desenează pe carton modelul felicitării și marchează unde vrei să fie LED-urile.

- Decide poziția LED-ului și a bateriei.

- Trasează pe carton traseul pentru banda de cupru, care va conecta bateriile la LED

- Taie bucăți din conductorul de cupru și lipește-le pe carton urmând traseul trasat.Creează două trasee separate: unul pentru partea pozitivă (+) și altul pentru partea negativă (-) a LED-ului.

- Identifică picioarele LED-ului: cel mai lung este pozitiv (+), iar cel mai scurt este negativ (-).

- Poziționează LED-ul pe traseu, astfel încât picioarele să atingă benzile corespunzătoare (pozitiv cu pozitiv, negativ cu negativ)

- Pune bateria cu partea pozitivă (+) orientată spre traseul de cupru pozitiv.Fixează bateria cu bandă dublu adezivă sau un suport pentru baterii.

#### 6. Testarea circuitului

- Apasă ușor pe baterie pentru a închide circuitul și a aprinde LED-ul.

- Dacă LED-ul nu se aprinde:

  - Verifică dacă picioarele sunt bine conectate.

  - Asigură-te că bateria are suficientă energie.

#### 7. Asamblarea felicitării

- Decorează felicitarea după cum dorești, ascunzând circuitul și bateria.

- Poți adăuga un "buton" sau un mecanism care apasă pe baterie pentru a aprinde LED-ul.

### Tps:

- Dacă vrei mai multe LED-uri, trebuie să le conectezi în paralel (părțile pozitive împreună și cele negative împreună).

- Ai grijă să nu faci scurtcircuit între conductorii de cupru!